PREGLED BK

Navodila za uporabo

Upravljanje zalog kontrolnega in kalibracijskega materiala (BK)

Naprava: Zebra TC20 · čitalec RFD2000

Različica aplikacije: Build 112   ·   14.6.2026

Avtor: Aljaž Omahna · KO za klinično kemijo in biokemijo, UKC Ljubljana

# Kazalo

# 1. Uvod in namen

Pregled BK je aplikacija za vodenje zaloge laboratorijskega materiala (predvsem kontrol in kalibratorjev) na napravah Zebra TC20. Omogoča sprejem materiala s skeniranjem črtne kode (DataMatrix) in RFID oznak, pregled zaloge, spremljanje rokov izteka in lotov ter pripravo tedenskega PDF poročila BK.

Dve napravi: aplikacija teče na dveh Zebrah, ki si podatke izmenjujeta prek Quick Share ali OneDrive sinhronizacije.

Skeniranje: črtne in DataMatrix kode bere vgrajeni Zebra skener (DataWedge), RFID oznake pa zunanji čitalec RFD2000.

# 2. Osnovna navigacija

Na dnu zaslona je vrstica s šestimi zavihki:

- Sken. – začetni zaslon (seje, sprejem materiala)

- Zaloga – trenutna zaloga, izvoz CSV in PDF BK

- Loti – loti in njihovo ovrednotenje

- Roki – roki izteka z barvnimi opozorili

- GTIN – baza šifer izdelkov

- Več – nastavitve, operaterji, sinhronizacija, izvozi

# 3. Začetni zaslon (Sken.)

Zavihek Sken. – začetni zaslon

Na začetnem zaslonu so trije gumbi:

- + Začni novo sejo – splošna inventura izbranih tipov materiala.

- + Začni pregled BK – inventura kontrol in kalibratorjev (privzeti obseg).

- Sprejmi material – sprejem novega materiala v zalogo (glej poglavje 4).

# 4. Sprejem materiala

Okno Sprejem materiala – korak 1 (skeniranje kode)

## 4.1 Običajni sprejem (z RFID)

- Korak 1 – črtna koda: skenirajte DataMatrix kodo na škatli. Aplikacija prepozna GTIN, lot, rok in serijsko številko.

- Korak 2 – RFID: kliknite “Skeniraj RFID” in pritisnite trigger na RFD2000 – zajame se najbližja RFID oznaka.

- Potrdite z gumbom “Sprejmi”. Artikel se doda v zalogo (količina +1).

## 4.2 Sprejem brez RFID/SN (ročno)

Nekateri artikli pridejo brez RFID oznake in brez serijske številke (npr. kontrole RANDOX, občasno tudi kakšna Abbott škatla). Po skeniranju kode (korak 1) v koraku 2 kliknite “Sprejmi brez RFID/SN (ročno)”. Aplikacija ustvari nadomestno serijsko številko (MAN…), EPC ostane prazen, količina se poveča za 1.

## 4.3 Počisti vnos

Če ste skenirali napačen artikel ali ne morete zajeti RFID, kliknite “↻ Počisti vnos” – trenutni vnos se zavrže, okno sprejema pa ostane odprto za naslednji artikel (ni treba zaključiti celega sprejema).

## 4.4 Serijski sprejem

V Več → Nastavitve lahko vklopite “Serijski sprejem” – okno ostane odprto in lahko zaporedoma sprejemate več artiklov brez vmesnega zapiranja.

# 5. Zaloga

Zavihek Zaloga – pregled in izvoz

Prikazuje skupno število kosov, pretekle artikle, opozorila in število tipov. Spodaj je seznam artiklov z lotom, rokom, količino in statusom. Z iskalnikom in filtri (tip, rok) seznam zožite.

- CSV – izvoz celotne zaloge v Excel (datoteka v mapi Prenosi).

- PDF BK – tedensko poročilo kontrol in kalibratorjev (glej poglavje 9).

# 6. Loti

Zavihek Loti – ovrednotenje novih lotov

Novi loti so označeni z značko NOV. Za kontrole/kalibratorje in reagente je potrebno ovrednotenje (gumb “Ovrednoti”): vpis datuma in obveznega sklica na dokument. Potrošni material ovrednotenja ne potrebuje.

# 7. Roki izteka

Zavihek Roki – barvna opozorila

Artikli so razvrščeni po roku izteka. Filtri in barve:

- Pretek – rok je že potekel (rdeče).

- 14 dni – poteče v 14 dneh (oranžno).

- 28 dni – poteče v 28 dneh (rumeno).

# 8. GTIN baza

Zavihek GTIN – šifre izdelkov

Sprejmejo se samo kode, ki so v tej bazi. Nove Abbott GTIN podatke uvozite prek CSV, posamezne pa dodate z gumbom + GTIN. Gumb “Package insert” odpre navodila izdelka (OneDrive).

# 9. PDF BK – tedensko poročilo

Dialog PDF BK – vnos matične številke s številčnico

Priprava tedenskega poročila zaloge kontrol in kalibratorjev:

- V zavihku Zaloga kliknite PDF BK.

- Vpišite svojo 5-mestno matično številko na številčnici ali jo skenirajte s priponke (čitalec je vklopljen).

- Pod poljem se izpiše ime operaterja – preverite, da je pravo.

- Kliknite Generiraj PDF. Datoteka se shrani v Prenose kot PregledBK_LLLL-MM-DD.pdf.

Vsebina PDF: datum in ura pregleda, ime operaterja (“Pripravil”), seznam kontrol in kalibratorjev v dveh stolpcih z loti, roki in količino.

Barva rokov v PDF je enaka kot v aplikaciji: pretečen rdeče, ≤14 dni oranžno, ≤28 dni rumeno.

# 10. Več → Operaterji

Kartica Operaterji – imenik (matična številka + ime)

Imenik vsebuje vse operaterje (matična številka in ime), ki se uporabljajo pri podpisu PDF poročila. Imenik je ob namestitvi že napolnjen (vir: seznam zaposlenih CS5100).

- Dodaj: vpišite matično (5 mest) in ime, nato “+ Dodaj”.

- Uredi (✎): napolni polji z obstoječimi podatki; po popravku kliknite “Shrani”.

- Izbriši (🗑): odstrani operaterja iz imenika.

Opomba: v prihodnosti se bo imenik samodejno sinhroniziral z aplikacijo BIO Alinity.

# 11. Več → Sinhronizacija in izvozi

## 11.1 Nastavitve

Zavihek Več – nastavitve

Temni način, serijski sprejem, jezik (SL/EN/HR-SR) in moč RFID za sprejem ter MultiRFID.

## 11.2 Sinhronizacija med napravama

- Quick Share – deljenje zaloge neposredno z bližnjo Zebro.

- OneDrive – prijava z računom @kclj.si, nalaganje in združevanje podatkov.

- Uvozi iz datoteke – naloži prejeto .json datoteko.

## 11.3 Izvoz podatkov

Zaloga CSV, Zaloga BK PDF, Roki CSV, Seje CSV, GTIN CSV.

# 12. Namestitev in posodobitve

Aplikacija se gradi samodejno na GitHub Actions (CI). Nova različica (APK) se prenese iz artefaktov in namesti na Zebro prek ADB (install -r, ohrani podatke). Trenutna različica: Build 112.

# 13. Zgodovina različic

| Build | Datum | Spremembe |
| --- | --- | --- |
| 112 | 14.6.2026 | PDF BK: barvni roki izteka (rdeče/oranžno/rumeno) z legendo. Operaterji: gumb za urejanje (✎). |
| 111 | 14.6.2026 | Vgrajen imenik 129 operaterjev. PDF dialog: številčnica (PIN) + skeniranje matične; izpis imena. |
| 110 | 14.6.2026 | Sprejem brez RFID/SN (ročno) za artikle brez oznake. Gumb “Počisti vnos”. |
| 109 | 14.6.2026 | Operaterji + podpis PDF (matična → ime “Pripravil”). Datum pregleda z uro. |
| 108 | 14.6.2026 | Gumb PDF BK: tedensko PDF poročilo zaloge kontrol in kalibratorjev. |

Dokument se posodablja ob vsaki nadgradnji aplikacije (zadnja: Build 112, 14.6.2026).